# PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO OGÓLNE I PRZEMYSŁOWE

dr inż. JÓZEF STRZELECKI

Nowa wieś k/Włocławka                ul.Diamentowa 9

87-853 Kruszyn                             tel./fax. (054) 252-83-82

e-mail: jstrzelecki@pro.onet.pl      NIP: 888-000-66-30

EGZ.1

# PROJEKT BUDOWLANY

obniżenie linii brzegowej basenu

# Branża:  Konstrukcja.

# Obiekt:   Hala Basenowa – niecka basenu  – Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” i. dr Józefa Krzymińskiego.

Adres:    Inowrocław, ul. Przy Stawku 12, dz. nr ew. 150, obr. Inowrocław

Zleceniodawca : Pracownia Architektoniczna  „ARUS”, Bydgoszcz,

ul. Pestalozziego 15.

Inwestor : Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”, ul. Przy Stawku 12, Inowrocław.

Projektował:                                            Opracował:

dr inż. J. Strzelecki                                          Prac. Proj. CAD PROJEKT

upr. 5/9/79 Wk                                                    inż. K. Strzelecki

Sprawdził:

Mgr inż. M. Brochocki

upr.265/70

Włocławek 31 październik 2014r.

SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania................................................................ 3

- Przedmiot  opracowania .............................................................. 3

- Założenia projektowe ……………………………………………….  3

- Opis obiektu ……………………………..………............................. 3

- Warunki gruntowo – wodne ……………………………................. 4

- Stan elementów basenu  ...……………......................................... 4

- Metoda podniesienia poziomu dna itd. ……..……………………  5

- Uwagi końcowe  ...........................................................................  5

Rysunki:

Rys.K-1 – Rzut, przekroje,

Rys.K-2 – Przebudowa niecki - detale.

Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie.

  - Ekspertyza techniczna wykonana w tutejszej Pracowni Projektowej w lipcu 2014.

  - Projekt budowlany wykonany przez Pracownię Architektoniczną ARUS, Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 pod kierunkiem arch. M. Bielskiego w listopadzie 2014.

  - Projekt budowlany architektury (archiwalny) opracowany przez Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku w 1977 r. – we fragmentach.

  - Dokumentacja geotechniczna wykonana przez SAND s.c., Grażyna Dłużewska, Wojciech Dłużewski, Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 17/20 w maju 2008 r.

  - Normy państwowe i literatura techniczna.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący  obniżenia linii brzegowej niecki basenowej w budynku basenu solankowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, przy ul. Przy Stawku 12.

3.    Założenia projektowe.

3.1Obciążenia.

- stałe wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiały konstrukcyjne.

- beton monolityczny – C20/25,

- zaprawa cementowa fz=12.

4.  Opis obiektu.

Niecka basenowa jest zlokalizowana w budynku Sali Gimnastycznej i Sali Basenowej w kompleksie Sanatoryjnym „Przy Tężni”, ul. Przy Stawku 12, dz. nr ew. 150, obręb Inowrocław.

Budynek rekreacyjny wraz z niecką basenową został zbudowany pod koniec lat 70-tych XX w. Brak dokumentacji budowlanej, głównie konstrukcyjnej powoduje, że siłą rzeczy w ocenie niecki należy bazować głównie na obserwacji konstrukcji i doświadczeniu własnym.

Niecka basenowa jest zlokalizowana w budynku o konstrukcji szkieletowej monolitycznej; jest dylatowana od konstrukcji budynku; ma własną niezależną konstrukcję.

Konstrukcja niecki basenowej opiera się głównie na wieloprzęsłowej płycie dennej. Dodatkowymi elementami nośnymi i usztywniającymi są ściany żelbetowe zintegrowane z płytą denną. Podpory płyty dennej i tym samym całej konstrukcji niecki stanowią ściany żelbetowe poprzeczne na fundamentach, jak należy sądzić w postaci ław fundamentowych. Beton niecki zapewne jest wodoszczelny i zbrojony także na skurcz betonu w trakcie jego wiązania i twardnienia.

5.   Warunki gruntowo – wodne.

Badania geotechniczne (p.1.4) wykazały, że w podłożu istniejącej budowli zalegają utwory czwartorzędowe. Holocen reprezentują nasypy niekontrolowane występujące do głębokości 0,7 – 1,6 m ppt. Nasyp zbudowany jest z humusu, piasków drobnych i glin. Poniżej nasypów niekontrolowanych zalegają plejstoceńskie utwory glacjalne i fluwioglacjalne. Plejstocen reprezentują gliny wykształcone w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych. Osadów plejstocenu nie przewiercono do głębokości badań tj. 5,0 m ppt.

Warunki wodne. Na stropie glin stwierdzono występowanie wody gruntowej.

Ustabilizowany poziom wody gruntowej kształtował się w poszczególnych otworach następująco:

- otwór 4 – 86,4 m npm.,

- otwór 5 - 86,4 m npm.,

- otwór 6 – 86,4 m npm.

Generalny kierunek przepływu wód jest północno – wschodni. Środowisko określono jako wilgotne.

Przyjęto I kategorię gruntową.

Warstwy geotechniczne:

*warstwa I – zbudowana jest z piasków drobnych i pylastych, które zalegają przypowierzchniowo i jako przewarstwienia w glinach. Piaski te są w stanie średnio zagęszczonym o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,56.

*warstwa IIa – zbudowana jest z glin piaszczystych i piasków gliniastych z grupy konsolidacyjnej B w stanie półzwartym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL=0,0.

*warstwa IIb – zbudowana z glin w stanie półzwartym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL=0,22.

*warstwa IIc – są to gliny w stanie plastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL=0,38.

6.   Stan elementów basenu.

Stan konstrukcyjno – użytkowy niecki basenowej jest ogólnie co najmniej dobry. Oględziny konstrukcji pozwalają stwierdzić, że brak jest śladów zarysowań zarówno w płycie dna (fot.3), jak też ścian poniżej stropu parteru (fot.1). O braku destrukcji w ww. elementach świadczy także brak przecieków niecki. Nie zaobserwowano śladów przecieków, jak również Użytkownik nie zgłaszał takiego problemu.

Fundamenty.

Brak jest śladów osiadań konstrukcji niecki, co świadczy o właściwej współpracy budowli z podłożem gruntowym.

Należy podkreślić, że pod wpływem obciążeń pierwotnych oddziałujących na budowlę przez okres kilkudziesięciu lat następuje komprymacja podłoża gruntowego i w związku z tym „wzmacnia” się ono w zależności od rodzaju podłoża o 20% do nawet 60%. W naszym przypadku przy gruntach spoistych (gliny, gliny piaszczyste) można oszacować ich „wzmocnienie” na 30%. Wobec tego należy założyć, że brak jest przeciążeń fundamentów.

Projektowane prace adaptacyjne nie obniżą stanu bezpieczeństwa niecki basenowej oraz budynku, w którym się znajduje.

7.   Metoda podniesienia poziomu dna basenu i cięcia ścian bocznych.

W celu podniesienia poziomu dna basenu projektuje się wykonanie uwarstwienia o grubości ca 25 cm. Wówczas o 15 cm podniesie się poziom wody w basenie aby osiągnąć przelew. Należy najpierw usunąć warstwę okładziny (płytki ceramiczne). Następnie na istniejącym podłożu ułożyć styrodur o odpowiedniej strukturze, na nim warstwy izolacyjne i wykończeniowe.

Ścinanie ścian do żądanej wysokości (ca 20 cm) oraz wycinanie zagłębienia dla korytka przelewowego winno się odbywać bezwzględnie metodą cięcia tarczami diamentowymi. W żadnym wypadku nie można stosować metod udarowych. Zaleca się ścięcie żelbetu o 2 cm więcej niż jest to niezbędne ze względów technologicznych. Potrzebne jest to po to, żeby można było nałożyć na powierzchnię ściętej ściany warstwę zabezpieczającą końcówki ściętego zbrojenia o grubości min. 20 mm.

8.  Uwagi końcowe.

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji żelbetowych można usunąć po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Uwaga : obliczenia statyczne znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej.

Opracował: dr inż. J. Strzelecki